# Objekt :     HOSPODÁŘSKÝ  DVOREC  čp. 4

ZAHRÁDKY   u  ČESKÉ  LÍPY

Investor :

PASPORT OBJEKTU

## /  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  /

zpracoval :  		Luděk M O C - INSTAV

Okrouhlá 128,  PSČ  473 01

IČO : 104 04 651

Z Á Ř Í      2006

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

# Objekt :         			HOSPODÁŘSKÝ  DVOREC  čp. 4

ZAHRÁDKY   u  ČESKÉ  LÍPY

Obec  :     	Zahrádky

Místo	:           	čpp :      	st. 40/1; st. 40/2; st 40/3; st. 40/4

kú :    		Zahrádky u České Lípy

Okres :                           		Česká Lípa

Charakter objektu :        		hospodářský dvorec – národní kulturní památka

Investor :

1.2.   SEZNAM  PŘÍLOH

- Technická  zpráva

- Půdorys   1.PP		- suterén	1 : 100

- Půdorys   1.NP	- přízemí	1 : 100

- Půdorys   1.NP	- 1. patro	1 : 100

- Půdorys   krov				1 : 100

- Příčný  řez				1 : 100

- Pohled   severní			1 : 100

- Pohled   západní			1 : 100

- Pohled  východní			1 : 100

- Pohled  jižní				1 : 100

- Fotodokumentace			3x  A3

- CD – digitální forma

2,  ÚVODEM

Dokumentace stávajícího stavu objektu hospodářského dvorce čp. 4 v Zahrádkách byl proveden v srpnu 2006 na základě objednávky majitele objektu.  Byl zpracován v digitální formě ve formátu .dwg. , jako podklad pro zpracování studie a dokumentace pro stavební povolení  stavby :

„ REKONSTRUKCE  HOSPODÁŘSKÉHO  DVORCE čp. 4

v ZAHRÁDKÁCH u ČESKÉ LÍPY „

V roce 01/2000 byla zpracována objemová studie pro využití hospodářského dvorce jako zařízení pro sportovně rekreační činnost s možností kvalitního ubytování a stravování v kapacitě cca 100  lůžek.  Pro zpracování studie bylo podkladem zaměření stávajícího stavu z roku 02/1989, kterou zpracovala firma  AGRO.  Dokumentace stávajícího stavu  ani  studie se nedochovala, byla znehodnocena velkou povodní v Praze v roce 2002.

3.  HISTORIE   OBJEKTU :

Dle historiků stála na severním okraji obce Zahrádky , pravděpodobně v první  čtvrtině 14. stol. gotická tvrz. V průběhu doby přecházela tato tvrz z majitele na majitele a postupně nabývala na významu. Byla postupně přebudována na zámek a kolem roku 1771  Michal Kounic nechal zámek přestavět do dnešní podoby současného rozsahu.

V této době z původních hospodářských stavení s barokními základy vznikl současný hospodářský dvorec, který dostal klasicistní úpravy. Dvorec sloužil jako správní budova a hospodářské zázemí vlastního zámku s konírnami, skladovými prostorami a jako ubytování pro čeleď.

Po roce 1945 přešel zámek v Zahrádkách vč. hospodářského dvorce do majetku Československého státu a správní budovy byly postupně předávány do správy Státních statků. V tomto období došlo k postupné devastaci celého areálu, nepovoleným stavebním zásahům a drobným úpravám až do současné doby.  Po roce 1989 nebyl objekt nijak využíván.

Zcela zanedbanou údržbou došlo k narušení stavebních konstrukcí a interiéru objektu čp. 4. , jejichž stav je  popsán v následujících částech technické zprávy.

4.  SOUČASNÝ  STAV  A  POPIS  AREÁLU   čp. 4.

Před hlavním průčelím objektu čp. 4 je příjezdová komunikace a park se vzrostlými stromy. Příjezdová komunikace navazuje na příjezdovou komunikaci k zámku a  na komunikaci do severozápadní části zámecké zahrady. Západní část dvorcového uskupení není hraničně oddělena od navazujícího pozemku ppč. 41. V této části se nachází ve značné části zchátralé hospodářské objekty různého stáří a zaměření původního využití.

Hospodářský dvorec čp. 4 je objekt obdélníkového tvaru s vnitřním obdélníkovým nádvořím. Tvoří ho v podstavě dvoupodlažní část tvaru L ve východní části , která je podsklepena, se sedlovým zastřešením, a jednopodlažní část tvaru L v západní části, která je bez podsklepení a rovněž se sedlovým zastřešením. Obě části nejsou komunikačně propojeny.

Ve dvoupodlažní části objektu je situován vstupní průjezd do nádvoří, ze kterého jdou přístupna tři vnitřní schodiště do 1.patra a do půdního prostoru.  V přízemí byla  posledním užíváním situována restaurace s kuchyní a zázemím pro kuchyň , sklady a kanceláře. V SV části byly konírny.

Suterén byl užíván jako sklady paliva, brambor apod.  V 1. patře byly pokoje, kanceláře, sociální zařízení.  Půda byla bez využití.

V jednopodlažní části jsou situovány hospodářské skladové prostory a druhá konírna. Půdní prostor sloužil jako seník.

Nádvoří je dlážděné z čedičových kostek / kočičí hlavy /, je na něm umístěna zděná studna hl. cca 20 m, která byla zdrojem pitné vody. Dešťové vody z nádvoří jsou svedeny před dvorní vpusti do veřejné kanalizace. Objekt má přípojku kanalizace a přípojku elektro NN 380/220 V.  Objekt nemá vodovodní přípojku na veřejný vodovodní řad.

Objektu je nefunkční rozvod studené vody a v části je provedena vnitřní kanalizace. Splaškové vody nejsou čištěny.  Vnitřní rozvod elektro – osvětlení, zásuvky – sou jen z části provozu schopné. Vytápění vylo zajištěno přímotopnými tělesy.

5.  KONSTRUKČNÍ  POPIS  OBJEKTU

Sklepní místnosti v suterénu jsou klenuté, zděné z pískovcových štuků. Podlahy jsou hliněné, schodiště kamenné bez jiných úprav. Sklepní místnosti jsou přímo odvětrány vzdušníky s vývodem v soklu obvodové stěny. Sokl objektu je rovněž z pískovcových štuků.

Obvodové zdivo, vnitřní nosné i nenosné zdivo i stropní klenby v přízemí dvoupodlažní části budovy čp. 4 jsou vyzděny z cihelného zdiva – plných cihel, na vápennou maltu.  Nepovolené stavební konstrukce z poválečných let jsou rovněž cihelné na maltu vápenocementovou i cementovou.  Strop nad 1. patrem dvoupodlažní části a nad přízemím jednopodlažní části budovy je dřevěný trámový se záklopem a omítaným odhledem.  Krov je dřevěný trámový s ležatou stolicí a příčným větrováním.  Součástí krovu jsou podlahové vazné trámy,  uložené příčně z jedné pozednice na druhou.  Krytina je tašková – BOBROVKY na latě.  Komínová tělesa jsou zděná z cihel, nevyložkovaná.  Podlahy v přízemí  tvoří betonové mazaniny, keramické a kamenné dlažby.  Podlahy v 1. patře jsou dřevěné palubové.  Vnitřní schodiště jsou kamenná  na cihelných klenbách s vřetenovými zdmi.  Podlaha v půdním prostoru je z cihelných dlaždic.

Okna v objektu jsou dřevěná dvojitá s klasicistním kováním, vnitřní dveře jsou v původních částech dřevění kazetové do dřevěných obložek, v nově dispozičních částech svěcené hladné do ocelových zárubní.  Vstupní vrata a vstupní dveře do průjezdu jsou původní dřevěné.

V střeše jsou umístěny klasické střešní vikýře a v jednopodlažní části objektu vikýře – tzv. volské oka a přístupové světlíky .

Ve dvoupodlažní části je proveden nefunkční rozvod studené vody – zdroj vody je studna v nádvoří, dále splašková kanalizace, která je svedena do dělené šachty v nádvoří a dále do veřejné kanalizace. V celém objektu je rozvod elektro – zásuvky 220 V, osvětlení –  jen částečně ve funkčním stavu.

6.  POPIS  STAVEBNÍCH A  STATICKÝCH  PORUCH

Jak je v úvodní části konstatováno, nebyl objekt hospodářského dvorce od roku  1945 řádně udržován a postupně devastován.  V současné době jsou zcela zdevastovány střešní okapy a objekt je trvale podmáčen. Ačkoli suterénní ani přízemní prostory nevykazují zvýšenou vlhkot stěn a podlah, jsou na několika místech zřejmé statické poruchy – praskliny, které jsou způsobené sedáním částí objektu.  Trhliny se projevují v klenbách tropů v přízemí, ve schodištích a největší porucha nosného obvodového zdiva je patrna v severovýchodní části dvoupodlažního traktu – v místě výstupu z koníren do zahrady – jediný vstupní portál.   Deformace o narušení konstrukcí není, podle úsudku v tak vážném stavu, aby bylo nutné stavbu odstranit.  Je nutné počítat při provádění rekonstrukčních prací s opravou a statickým zajištěním těchto částí stavby a započítat do investičních nákladů stavby i náklady na statické zajištění objektu.

7.   ZÁVĚREM

Závěrem je nutné konstatovat, že ačkoli je objekt značně devastován, přestože je kulturní památkou, je žádoucí jeho oprava, rekonstrukce a  jeho další užívání. Z hlediska nákladů budoucí rekonstrukce lze započítat jen nosné svislé a vodorovné konstrukce a i tak počítat s jejich částečnou opravou. Vnitřní instalace, popř. veřejné inženýrské sítě a ostatní  jsou ve stavu opotřebení a nefunkčnosti  ve 100 %.